IPv4:

Из node2: tcpdump -i eth0 ip

Из node1: ping 172.21.0.3

Получил:

tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode

listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes

16:05:48.958247 IP node1.ipv6net > 6cef6c7f2f3d: ICMP echo request, id 1, seq 1, length 64

16:05:48.958330 IP 6cef6c7f2f3d > node1.ipv6net: ICMP echo reply, id 1, seq 1, length 64

Протокол:  ICMP

Протокольный стек:

IPv6:

Из node2: tcpdump -i eth0 ip6

Из node1: ping6 2001:db8:1::3

Получил:

tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode

listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes

16:10:30.253783 IP6 node1.ipv6net > ff02::1:ff00:3: ICMP6, neighbor solicitation, who has 6cef6c7f2f3d, length 32

16:10:30.253946 IP6 6cef6c7f2f3d > node1.ipv6net: ICMP6, neighbor advertisement, tgt is 6cef6c7f2f3d, length 32

16:10:30.254053 IP6 node1.ipv6net > 6cef6c7f2f3d: ICMP6, echo request, id 2, seq 1, length 64

16:10:30.254072 IP6 6cef6c7f2f3d > node1.ipv6net: ICMP6, echo reply, id 2, seq 1, length 64

Протокол:  ICMP6

Протокольный стек: IP6

Также в начале есть механизм Neighborhood discovery protocol (neighborhood solicitation – аналог ARP запроса; neighborhood advertisement – ответ с MAC адресом)

Резюме:

Основная разница при передаче пакетов: принцип работы ICMP и ICMP6. Она заключается в том, что ICMP использует ARP запрос для получения MAC адреса контейнера на который нужно отправлять пакеты. ICMP6 же использует систему NDP. Разница между ними: ARP использует broadcast(широковещательные запросы), NDP – multicast(отправляет запросы на группу адресов с определенными последними битам в IPv6 (в моем случае multicast адрес: ff02::1:ff00:3)).